2019

| Коммерческое предложение |  |  |
| --- | --- | --- |
| ООО "Спецтранс Карго" |  |  |
| 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 2-й Западный проезд, д. 3, стр. 1 |  |  |
| Тел. +7 (916) 139 09 21 |  |  |

Уважаемые Господа!

Благодарим Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

Описание и условия

Алюминиевый самосвальный полуприцеп SKA 26 м³

Описание

| Производитель | Kässbohrer |
| --- | --- |
| Тип ТС | Самосвальный полуприцеп |
| Категория ТС | Полуприцеп |
| Материал | Алюминий |

Условия

| Цена для клиента | 44 940 евро (с НДС 20%) |
| --- | --- |
| Год выпуска | 2019 |
| Гарантия | 1 год |

Коммерческое предложение

Основные Размеры и Характеристики

| Общая Длина | 9 080 мм |
| --- | --- |
| Длина надстройки | 7 800 мм |
| Колесная база | 4 900 мм |
| Общая ширина | 2 550 мм |
| Внутренняя ширина | 2 450 мм |
| Высота полуприцепа | 3 000 мм |
| Ширина шасси | 1 300 мм |
| Нагрузка на оси | 27 000 кг |
| Нагрузка на ССУ | 12 000 кг |
| Собственная масса (±3%) | 5 315 кг |
| Полная масса | 39 000 кг |
| Высота ССУ | 1 220 мм |
| Объем | 26 м³ |

Спецификация

| Передняя Панель надстройки | Устойчива к истиранию и ударам; Состоит из высокопрочного алюминиевого листа толщиной 5 мм и алюминиевых боковых профилей передней стенки. |
| --- | --- |
| Задняя панель надстройки | Устойчива к истиранию и ударам; Состоит из высокопрочного алюминиевого листа толщиной 5 мм и алюминиевых боковых профилей задней стенки. |
| Боковые панели надстройки | Изготовлены из износостойких высокопрочных алюминиевых профилей с толщиной внутренней стенки 4 мм, наружней - 2 мм. Общая толщина боковой панели - 40 мм, ширина - 500 мм. |
| Пол | Состоит из высокопрочных и устойчивых к истиранию алюминиевых панелей запорного типа шириной 400 мм и толщиной 6 мм. Подходит для перевозки мелкозернистых гранулированных материалов, таких как песок, гравий, асфальт. |
| Защитные пластины | Отсутствуют |
| Оси | 3 x 9 тонн BPW AL II HD, с пневмоподвеской и дисковыми тормозами |
| Подъёмная Ось | 1-ая подъёмная ось, автоматическая |
| Управление Подъемом Оси | Автоматическая система подъема оси контролируется EBS, повышает маневренность и увеличивает срок службы шин. Легко управляется кнопкой из кабины тягача |

Коммерческое предложение

| Тормозная Система | Двухконтурная электро-пневматическая тормозная система WABCO EBS 2S/2M с антиблокировочной системой (ABS) и системой защиты от опрокидывания (RSS) согласно UN ECE R13 (ЕЭК ООН R13) |
| --- | --- |
| Электрика | Осветительная система ASPÖCK Europoint III с 24В боковыми LED фонарями и 2x7 и 1x15-контактными разъемами согласно UN ECE R48 (ЕЭК ООН R48) и требованиям ADR |
| Шины и диски | 6 шт. 385/65 R22,5 Стальные диски. (Марка шин: выбор Kassbohrer) |
| Крепление запасного колеса | Отсутствует |
| Опорное устройство | Механические опоры BPW с технически допустимой нагрузкой 24.000 кг согласно ISO 1726 и ISO 1726-2 |
| Шасси | Изготовлено из высококачественной и высокопрочной стали марки S700 MC согласно ISO 1726 и ISO 1726-2. Состоит из 2-х сварных продольных балок «I» формы и поперечных балок на необходимом расстоянии. Имеет 2 положения шкворня. KTL-обработка. |
| Надстройка | Изготовлена из алюминиевых профилей с толщиной внутренней стенки 4мм и толщиной наружной стенки 2 мм. Общая толщина панелей 40 мм и ширина 500 мм. Пол изготовлен из 400 мм алюминиевых панелей запорного типа толщиной 6 мм. Подходит для транспортировки мелкозернистых гранулированных материалов, таких как песок, щебень, асфальт; изготовлен из высокопрочного алюминия, устойчивому к истиранию и ударам. |
| Задняя панель надстройки | Механический откидной борт |
| Гидравлическая система | 5-х ступенчатый гидроцилиндр HYVA |
| Дополнительные замки безопасности | На заднем борте имеется 2 предохранительных затвора, которые могут открываться и закрываться вручную перед подъемом кузова, что предотвращает открытие механизма задней панели во время движения. |
| Полог | Оснащен системой сворачивания полога в бок, которая управляется вручную с помощью специального рычага, для удобства управления предусмотрена технологическая платформа. Устойчив к длительному воздействию температур от -40 °C до +70 °C и кратковременному нагреву до 220 °C. Плотность 900 г/м3 |
| Противоподкатная защита | Алюминиевая противоподкатная защита по бокам согласно требованиям UN ECE R73 |
| Опознавательные знаки | 2 задних опознавательных знака согласно UN ECE R70 |
| Грязезащитные щитки | Подходят под размер и количество шин, согласно 109/2011-EU. |

Коммерческое предложение

| Функция Предупреждения Опрокидывания (Tilt Alert) | Благодаря системе "Tilt Alert" при разгрузке на неровной поверхности, угол наклона которой превышает 3°, система аварийной сигнализации/предупреждения звуковым сигналом уведомляет водителя о риске опрокидывания. |
| --- | --- |
| Автоматическая Система Разгрузки | Автоматическая система опускания задних подушек активируется при подъеме кузова. Основная цель - снижение центра тяжести надстройки и подготовка к разгрузке |
| Тормозная Система Finisher | Система сопряжения с асфальтоукладчиком, оборудована кнопкой контроля автоматической тормозной системы |
| Предохранительный тормоз | Предохранительный тормоз предотвращает непредвиденное движение полуприцепа при разгрузке |
| Система "Body Fix" | Оборудован системой подавления шумов и вибрации "Body Fix" повышает стабильность полуприцепа. |
| Ящик под Огнетушитель | 1 ящик под Огнетушитель (без огнетушителя) |
| Smart board | Отсутствует |
| Бак для воды | Отсутствует |
| Цвет шасси | MB7350 Nova Grey |
| Цвет надстройки | RAL 3020 Traffic Red |
| Цвет полога | RAL 3002 Carmen Red |

Внимание: В спецификации указаны стандартные параметры.

При изменении параметров стоимость и срок производства увеличиваются.