2019

| Коммерческое предложение |  |  |
| --- | --- | --- |
| ООО "Спецтранс Карго" |  |  |
| 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 2-й Западный проезд, д. 3, стр. 1 |  |  |
| Тел. +7 (916) 139 09 21 |  |  |

Уважаемые Господа!

Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

DL 22 m3

K.SKS, самосвальный полуприцеп Kässbohrer разработан специально для Российского рынка. Имеет сверхпрочные шасси и кузов и приспособлен для работы в экстремальных условиях и при температурах, доходящих до -40 С. Уникальная конструкция кузова позволяет не только правильно распределить нагрузку, что обеспечивает безопасность перевозки грузов, но и максимально быстро производить разгрузочные работы.

Описание и условия

| Производитель | Kässbohrer |
| --- | --- |
| Тип ТС | Самосвальный полуприцеп |
| Категория ТС | Полуприцеп |
| Материал | Сталь |

Условия

| Цена | 34 182 евро(включая НДС) |
| --- | --- |
| Страна изготовления | Россия |
| Год выпуска | 2019 |
| Гарантия | 1 год |

Основные Размеры и Характеристики

| Общая Длина | 8’550 мм |
| --- | --- |
| Длина надстройки | 7’500 мм |
| Колесная база | 5’010 мм |
| Общая ширина | 2’550 мм |
| Внутренняя ширина | 2’360 мм |
| Высота полуприцепа | 3’100 мм |
| Ширина шасси | 1’300 мм |
| Нагрузка на оси | 27’000 кг |
| Нагрузка на ССУ | 12’000 кг |
| Собственная масса (±3%) | 6’850 кг включая запасное колесо и навесное оборудование |
| Полная масса | 39’000 кг |
| Высота ССУ | 1’220-1’250 мм |
| Положение шкворня | 1 положение шкворня |
| Объем | 22 m3 |

Спецификация

| Осевой агрегат и подвеска | 3 x BPW 9 т. Пневмоподвеска, барабанные тормоза |
| --- | --- |
| Подъемная ось | 1-я подъемная ось, автоматическая |
| Тормозная система | EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS. Стояночный тормоз согласно требованиям 71/320/EEC Wabco. |
| Электросистема | Согласно требованиям директивы 76/756/EEC - 2 x 7 + 1 x 15-ти пиновые розетки, 24 Вольта. Боковые габаритные огни LED. |
| Шины и Диски | 6+1 385/65 R 22,5, диски 22,5, Марка: Goodyear Omnitrac MST II |
| Шкворень | Шкворень 2 дюйма |
| Крепление запасного колеса | 1 крепление запасного колеса на раме |
| Опорное устройство | 24 т. Механическое опорное устройство |
| Шасси | Высокопрочное сварное шасси из стали S700(DOMEX), состоящее из двух сварных продольных балок «I» формы с поперечными балками на необходимом расстоянии. Полуавтоматическая система сварки. Толщина 4 мм, 10 мм. |
| Надстройка | Пол 6мм HB 450 (HARDOX/RAEX) ,Боковые стенки 5 мм , передняя и задняя стенки 5 мм HB 450 (HARDOX/RAEX). Высокопрочная сталь, устойчивая к истиранию. Предназначена для перевозки гравия, грунта и песка. |
| Гидравлическая система | 4-х ступенчатый гидроцилинд HYVA |
| Противоподкатная защита | Алюминиевая противоподкатная защита по бокам (поднимается наверх). Согласно требованиям директивы, AB 89/297/EEC. |
| Грязезащитные щитки | 6 шт. пластиковые грязезащитные щитки без брызговиков |
| Задний Бампер | Подъемный противоподкатный брус, согласно требованиям директивы, AB 70/221/EEC |
| Предупредительные пластины | ECE R10 в соответствии с техническим регаментом R104 боковые и задние отражатели ECE R70 2 шт. предупредительные пластины по всей длине |
| Дополнительное оборудование | 2 шт. (Колесные башмаки); 1 держатель для огнетушителя; Пластиковый бак для воды; Система ECAS; Система разгрузки: автоматический подъем-опускание воздушных подушек; Система крепления кузова/поглощения вибраций "Body Fix"; Дополнительное крепление кузова к раме по всей длине; Предохранение от опрокидывания; Балкон; Скатывающийся в рулон тент, вкл. алюминиевую трубу и рукоятку. Цвет серый. Блокирующее устройство для свернутого тента с правой стороны. С правой стороны горизонтальные кольца для крепления тента, спереди и сзади крепления тента прорезиненным шнуром Совместимость с асфальтоукладчиком; Возможность передачи данных (отображения данных) по нагрузкам на оси через CAN-шину |
| Цвет шасси | MB7350 Nova gri |
| Цвет надстройки | Grey, RAL 7046 |

Фото Модели