| Коммерческое предложение |  | Низкорамный трал LB8E | 188 595 Евро. |
| --- | --- | --- | --- |
| Уважаемые Господа! |  |  |  |
| Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта. |  |  |  |
| Описание и условия |  |  |  |
| Производитель | Kässbohrer |  |  |
| Страна | Германия |  |  |
| Тип ТС | Раздвижной гидравлический трал |  |  |
| Категория ТС | Полуприцеп |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |
| Размеры |  | Общая длина (без раздвижения) | 15.805 мм |
|  |  | Общая длина (с раздвижением) | 24.805 мм |
|  |  | Длина гуська | 3.950 мм |
|  |  | Фиксация раздвижения | 1000 мм |
|  |  | Колесная база | 8965 мм |
|  |  | Межосевое расстояние | 1360 мм |
|  |  | Погрузочная высота | 960 мм |
|  |  | Ход подвески | 140 мм -100 мм |
|  |  | Длина раздвижения | 9000 мм |
|  |  | Длина платформы | 11855 мм |
| Общая ширина |  |  | 3.000 мм |
| Высота ССУ |  | 1.350 мм ± 50мм ход | S |
| Нагрузки |  | Собственная масса (±%3) | 24.300 кг |
|  |  | Макс. Нагрузка на ССУ (100 км/ч) | 24.000 кг |
|  |  | Макс. Нагрузка на ССУ(80 км/ч) | 25.000 кг |
|  |  | Макс. Нагрузка на ССУ(60 км/ч) | 30.000 кг |
|  |  | Макс. Нагрузка на ССУ(40 км/ч) | 34.000 кг |
|  |  | Макс. Нагрузка на оси(100 км/ч) | 80.000 кг |
|  |  | Макс. Нагрузка на оси(80 км/ч) | 96.000 кг |
|  |  | Макс. Нагрузка на оси(60 км/ч) | 96.000 кг |
|  |  | Макс. Нагрузка на оси(40 км/ч) | 96.000 кг |
|  |  | Общая масса(100 км/ч) | 104.000 кг |
|  |  | Общая масса(80 км/ч) | 121.000 кг |
|  |  | Общая масса(60 км/ч) | 126.000 кг |
|  |  | Общая масса(40 км/ч) | 130.000 кг |
| Ходовая часть |  |  |  |
| Оси |  | SAF, 12 т., барабанные тормоза | S |
| Тип гуська |  | Гидравлический гусек | S |
| Подвеска |  | Гидропневматическая подвеска | S |
| Оси и подруливание |  | Буквенные обозначения осей: (F - фиксированные,S - самоподруливающие, H - оси с гидравлическим подруливанием ) | 1F+2S+5H |
| Подъемные оси |  | 1-я и 2-я подъемные оси | S |
| Тормозная система |  | Wabco, EBS 4S/3M, двухконтурный электропневматический стояночный тормоз согласно требованиям 71/320/EEC | S |
| Электросистема |  | 24 В установка с 2 x 7 - и пиновыми розетками согласно требованиям 76/756/EEC | S |
| Шины и диски |  | Шины и стальные диски под барабанные тормоза, Марка: Выбор Kässbohrer | 20 unit |
| Размер шин |  | 245/70 R 17,5 | S |
| Запасное колесо |  | 1 шт. 245 /70 R 17,5 со стальными дисками | S |
| Крепление запасного |  | 1 шт. (на гуське) | S |
| Блок питания |  | Электронасос для всех функций гидравлики | S |
| Центральная смазка |  | Без центральной смазки | S |
| Пульт управления осями |  | Кабельный пульт управления + Радио | S |
| Шасси |  |  |  |
| Шасси |  | Высокопрочная сталь S700 MC | S |
| Настил платформы |  | Погрузочная платформа полностью покрыта стальными клетчатыми пластинами | S |
| Гусек |  | Гидравлический гусек подходит под тягачи с колесной базой 4x2, 6x2, 6x4, 8x4 | S |
| Боковые уширители Brackets |  | 9 x 2 шт. по 230 мм. боковые уширители из нержавеющей стали | S |
| Шкворень |  | 3.5"+ 2" | S |
| Место под шкворень |  | 1 место | S |
| Переднее опорное устройство |  | Опорное устройство механического сложения, грузоподъемность - 50 т. | S |
| Заднее опорное устройство |  | Опорное устройство механического сложения, грузоподъемность - 50 т. | O |
| Аппарели |  |  |  |
| Задние аппарели |  | Без аппарелей. | S |
|  | O1A | Алюминиевые приставные аппарели | O |
|  | O1B | Гидравлические аппарели: 3000x800 мм. | O |
|  | O1C | Гидравлические аппарели: 4000x800 мм. | O |
| Безопасность погрузки |  |  |  |
| Крепежнве кольца на платформе |  | 9 x 2 крепежные кольца 6,7 т.( RUD ) | S |
| Крепежнве кольца на гуське |  | 3 x 2 крепежные кольца 6,7 т. 2 x 2 крепежные кольца 4 т. | S |
| Отверстия под коники |  | 8 x 2 шт. 68 мм. x 102 мм. | S |
| Борта на гуське |  | Передний: алюминий Высота: 600 мм. Ширина: 2.550 мм. Боковые: алюминий Высота: 600 мм. Ширина: 2.610 мм. Задний: алюминий Высота: 600 мм. Ширина: 2.550 мм. | S |
| Другое |  |  |  |
| Противоподкатная защита |  | Алюминиевая боковая противоподкатная защита согласно требованиям 89/297/EEC | S |
|  |  | Свариные стальные грязезащитные щитки между осями | S |
| Аксессуары |  | 2 x 2 шт. 423 мм. x 423 мм. выдвижные значки негабарита, выдвигаются на 400 мм. | S |
|  |  | Аварийный ручной насос | S |
|  |  | Погрузочный крюк. | S |
|  |  | 1 шт. проблесковый маячок | S |
|  |  | отражатели ECE R70 | S |
|  |  | 2 шт. пластиковые противооткатные башмаки с креплениями | S |
| Цвет |  |  |  |
| Цвет шасси |  | RAL 3020 : Traffic Red | S |